省级现代农业（花卉）生产发展项目

申

报

材

料

XX县（市、区）财政局   XX县（市、区）林业局

2015年  月

填报说明

一、补助内容与补助标准

重点扶持发展设施花卉生产，兼顾高标准观赏苗木生产示范基地建设。每个项目补助100万元。

(1)现代花卉设施栽培示范基地。申报单位可选择1项或多项建设项目申请补助，具体补助项目与标准为：①花卉生产智能温室（需具备调温、调湿、防虫等功能)，配备移动苗床的智能温室每平方米补助300元，无移动苗床的智能温室每平方米补助200元；②大跨度生产荫棚（单跨不小于30m，并配备自动化成套浇灌机），每平方米补助150元；③连拱钢架塑料大棚，每亩补助1.8万元；④拱形钢架塑料大棚，每亩补助1.2万元。

(2)观赏苗木生产示范基地。每亩补助标准不超过2000元，申报单位在限额范围内可选择1项或多项申请补助，具体补助项目与标准为：①喷灌工程，每亩补助500元；②滴灌工程，每亩补助800元；③蓄水池，每立方米补助250元。

二、项目建设标准和要求

（一）智能温室

1．主体规格：檐高≥3.0m，脊高≥5.0m，外遮阳高≥5.5m。每拱跨度8.0～12.0m，开间4.0～8.0m。

2.结构材料：钢结构骨架使用质量不低于Q235优质钢材，所有钢架及构件均采用热镀锌材料，并经防老化、耐腐蚀处理，风载≥0.75kN/㎡（相当于11级大风以上）。现场组装不经焊接工艺，确保温室密闭性。

3.覆盖材料：透光覆盖材料使用适合南方气候特点的长寿型PEP利得膜，厚度≥0.15mm，透光率≥85%。

4.遮阳系统：需安装双层遮阳网，可根据生产用途选择使用合理遮光率的针织遮阳网；配备电动和手动两套控制系统。

5.降温系统：水帘厚度≥10cm，蜂窝孔直径≤9mm；风机功率≥1kw，排风量≥40000m3/h。如设有侧通风，需加装防虫网。

6.排水：水槽须用热浸镀锌或热浸镀锌板冷弯成型，壁厚不少于2.5mm，并满足最大排雨量≥120mm/h的要求；落水管为PVC，直径≥110mm。

7.其他：温室四周裙墙需砖砌。配备移动苗床的智能温室，移动苗床面积应占智能温室面积的70%以上，地面硬化率≥60%；无配备移动苗床的，地面不需硬化。

（二）大跨度生产荫棚

1.主体框架结构：跨度≥30m，纵向立柱间距≤6m，可根据生产用途选择使用合理遮光率的针织遮阳网。

2.灌溉设施：每跨配备一台大型多用途移动喷灌车。

3.地面处理：由机械平整土地，整成折扇型地面，斜度为≥2°,地面铺设≥8cm厚小碎石，覆盖园艺地布，并设排水沟。

（三）连拱钢架塑料大棚

1.大棚规格：跨度≥6m，肩高≥2m，顶高≥3.6m，开间≤4m。

2.水槽：用热浸镀锌或热浸镀锌板冷弯成型，壁厚不少于2.5mm。

3. 覆盖材料：覆盖层采用适合生产需要的长寿型PEP利得膜或长寿型PEP利得膜和针织遮阳网。

（四）拱形钢架塑料大棚

1.大棚规格：主骨架采用国产热镀锌钢管，棚体高度≥2.5m、宽度≥6.0m，拱间距≤1.3m。

2.覆盖材料：覆盖层采用适合生产需要的塑料薄膜和针织遮阳网。

（五）观赏苗木生产示范基地

1.喷溉设施：喷灌工程需符合《喷灌工程技术规范》（GB/T50085-2007）。

2.滴溉设施：滴灌工程需符合《微灌工程技术规范》（GB/T 50485-2009）。

3.蓄水池：采用钢筋混凝土砌成。

（一）设区市财政局、林业局联合推荐报告

（二）县（市、区）财政局、林业局联合申请报告

（三）省级现代农业（花卉）生产发展

项目单位基本情况表

| 单位全称 | （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  | 电话 |  |  |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 工商注册时间 |  | 年 月 日 |  |  |  | 注册资本金（万元） |  |  |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  | 电话 |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |
| 项目 建设 单位 基本 情况 及 发展 规划 | 经营范围、主要产品、年度经营业绩、生产基地面积、技术人员等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设计划 | 建设内容 |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 计划建设时间与地点 |  |  |
|  | 智能温室 |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
|  | 大跨度生产荫棚 |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
|  | 连拱钢架塑料大棚 |  |  |  | 亩 |  |  |  |  |  |  |
|  | 拱形钢架塑料大棚 |  |  |  | 亩 |  |  |  |  |  |  |
|  | 观赏苗木 生产示范基地 |  |  |  | 亩 |  |  |  |  |  |  |
| 主导产品 | 种类 |  |  | 面积 （亩） |  |  | 产值 （万元） |  | 销售额 （万元） |  | 出口额 （美元） |
| 附件 | 项目申报单位必须如实提供以下有效期内的文件复印件，注明“系原件复印件”，并加盖公章；县（市、区）林业主管部门需核对材料真实性，并逐页签字（经办人）加盖单位公章以示负责。缺少或不符合要求将视为没有实质响应申报要求，按不具备申报条件处理。 1. 工商营业执照或事业单位法人证书、组织机构代码证； 2. 税务登记表、年度审计报告或类似证明； 3. 土地使用权证或土地租赁合同； 4. 建设地点现状图及照片。现场照片要能反映拟建设项目地点现状，有明显的固定参照物和主管部门经办人在场证明（指照片中可清晰看见主管部门经办人）。拍照位置和方向要认真选择，立项后需每月随调度表上报同位置、同方向的实时现场照片及项目建设进度全景照，以核实建设进度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（四）省级现代农业(花卉)生产发展项目实施方案

——    县（市、区）      单位      建设项目

项目申报单位（签章）：

项目负责人：

联系人及电话、E-mail：

项目申报时间：

项目实施方案一般格式和要求

一、申报单位及主导产品简介

1.申报单位简介

2.主导产品及其发展优势

3.项目建设必要性与建设条件

二、项目建设内容及施工组织设计

1.项目建设内容与规模

2.项目建设地点。需附有关土地使用证明，如为租赁用地，且拟用于建设智能温室的，或需对土地进行平整或硬化的，除应提供土地租赁合同和土地使用权证外，租赁合同中需明确载明出租方同意该地块用于建设智能温室，或对土地进行平整、硬化，经县级林业主管部门经办人现场核定签字、县林业主管部门主要负责人审签并加盖公章确认。

3.项目建设计划表。项目建设单位实施计划，需安排详细、合理得当，并确保项目批复下达之日起的6个月内完成所有项目建任务，计划表需项目申报单位法人代表签字确认。

4.项目施工组织设计。包括主体工程建设方案、辅助工程及其它工程建设方案，含全套设计图或施工图。

5.项目建成后发展规划。包括设施使用方案和时间计划表。

- 资金投入概算

包括项目总投入、市、县（区）配套投入（或有）、项目建设单位投入和申请省级以上财政投入情况。

四、资金具体用途和补助标准

1．项目资金具体使用环节

2．项目资金在各个环节的补助标准

五、保障措施

1.组织领导体系，包括领导小组、实施小组成立情况

2.地方产业扶持政策

3.技术支撑服务体系

4.项目实施、资金使用监管机制

六、项目预期效益分析

1.经济效益

2.社会效益

3.生态效益

（五）省级现代农业（花卉）生产发展项目

申报文本

项目编号（由省级部门编号）

项目名称

项目实施单位（签章）

项目申报文号

项目申报时间          年    月    日

项目实施单位基本情况

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 市 县（市、区） 乡（镇） 村 |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 单位属性 （相应栏打勾） | ○龙头企业 ○专业合作社 ○其他 |  |  |  |  |  |  |
| 负责人姓名 |  | 电话 |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人姓名、 电话、E-mail |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本 | 万元 |  | 资产总额 |  | 万元 |  |  |
| 相关证件编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 所获（政府、部门）荣誉情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

项目概况

| 1.项目名称 |  |
| --- | --- |
| 2.申请金额 |  |
| 3.项目申报单位 |  |
| 4.项目实施单位 | 名 称： |
|  | 法人代表： |
|  | 开户银行： |
|  | 银行账号： |
| 5.申请理由 （500字以内） |  |

项目可行性研究报告

| 1. 项 目 概 要 |  |
| --- | --- |

项目可行性研究报告

| 2. 需 求 分 析 | ①市场分析 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ②社会需求 |  |
|  | ③经济发展 |  |
| 3. 条 件分 析 | ①资源条件 |  |
|  | ②交通运输 |  |
|  | ③经营管理能力及技术情况 |  |

项目可行性研究报告

| 4. 方案设计 | ①项目计划建设年份及起止时间 | 计划建设年份： 起止时间： 年 月 日至 月 日 |
| --- | --- | --- |
|  | ②项目建设目标 |  |
|  | ②实施地点和范围 |  |
|  | ③实施内容 |  |
|  | ④实施计划 |  |
|  | ⑤支持环节 |  |
|  | ⑥组织落实 |  |

项目可行性研究报告

| 5. 项目投资估算 | 项目预算名称 | 预算金额 | 资金渠道 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |  |
|  | 1. |  |  |
|  | 2. |  |  |
|  | 3. |  |  |
|  | 4. |  |  |
|  | 5. |  |  |
|  | 6. |  |  |
|  | 7. |  |  |
|  | 8. |  |  |
|  | 9. |  |  |
|  | 10. |  |  |

项目可行性研究报告

| 6. 效 益 分 析 | 社会 效益 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 经济效益 |  |  |
|  | 生态效益 |  |  |
| 7. 项 目 资 金 筹 措 | 预算筹措渠道 |  | 金 额（万元） |
|  | 一、财政补助（投入） |  |  |
|  | 1.省级财政投入 |  |  |
|  | 2.市级财政投入 |  |  |
|  | 3.县级财政投入 |  |  |
|  | 二、项目单位投入 |  |  |
|  | 预算投资总额 |  |  |

项目可行性研究报告

| 8. 结 论 |  |
| --- | --- |
| 9. 单 位 责 任 | 项目实施单位(盖章)： 负责人（签字）： 年 月 日 |

项目评审论证报告

| 10.综合评估及结论 | 评估选择项目 | 评估参考值 | 评估得分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 〔1〕政府是否重视？ |  |  |
|  | 〔2〕群众积极性如何？ |  |  |
|  | 〔3〕当前是否为项目建设的有利时机？ |  |  |
|  | 〔4〕社会效益如何？ |  |  |
|  | 〔5〕经济效益分析？ |  |  |
|  | 〔6〕生态效益分析？ |  |  |
|  | 〔7〕建设条件、生产条件是否具备、是否优越？ |  |  |
|  | 〔8〕方案设计是否合理、是否可行、是否最佳？ |  |  |
|  | 〔9〕项目筹资方案是否合理？ |  |  |
|  | 〔10〕项目资金预算是否合理、可行、科学？ |  |  |
|  | 〔11〕管理体制和实施组织方式是否有可操作性？ |  |  |
|  | 总 分 | 100 |  |
|  | 评审结论： |  |  |
|  | 评审专家成员(签字)： 年 月 日 |  |  |

（此表项目县不填）

（六）项目建设单位承诺书。承诺内容包括：①项目批复下达之日起6个月内完成全部建设任务，并投入使用。②申明本建设项目为项目下达当年新建项目，未曾申请过省级财政资金补助，今后也不会以本项目建设内容重复申请省级财政补助。